## 中国中铁青年安全监督岗通用知识300问

1.股份公司要求高度风险及以上隧道及地下工程项目，必须采用什么模式组织施工？

答：自建型架子队

2.中国中铁青年安全监督岗徽章整体寓意安全保障，臂章设计元素代表的涵义是什么？

答：正中间中国中铁LOGO说明青年安全监督岗是企业安全文化的重要元素，截取于团旗的金圈五角星图案和外侧衬托“Y”字形寓意共青团团结带领广大青年为企业安全生产做贡献。徽章采用蓝色为主色，辅色为红、金、绿。蓝色：寓意冷静和严肃；红色：寓意活力和警示；金色：寓意光荣和辉煌；绿色：寓意青春和和谐。

3.股份公司在安全生产“十二五”规划中要求“三类人员”持证上岗率、从业人员“三级”安全教育覆盖面和特殊工种持证上岗率要分别达到多少？

答：100%，100%，100%。

4.股份公司要求群众安全生产监督员的设置原则是什么？

答：要坚持合法合规的原则；要坚持协同工作的原则；要坚持因地制宜、比例合理、管理有效的原则；要坚持立足一线、突出重点、全面覆盖的原则。

5.股份公司对于安全质量稽查人员的培训有何相关要求？

答：每年应进行不少于48小时的再教育培训，再教育培训比照《注册安全工程师继续教育大纲》相关内容进行。

6.“青年安全生产监督岗活动”指的是什么？

答：以青年为主体（包括外协青年），以安全意识教育、安全技能培训、安全监督管理为主要内容，以服务企业安全生产为目的的群众性安全实践活动。

7.青年安全生产监督岗安全监督采取哪些方式？

答：定期集中监督与不定期分散监督的方式。

8.铁路营业线施工中，施工项目必须配备经培训考试合格的“四员一长”。“四员一长”指什么？

答：施工单位的安全员、防护员、联络员、带班人员和工班长必须经过铁路局有关部门培训。

9.企业使用的分承包劳务队伍，应具备相应有效的哪些证照？

答：营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业税务登记证和组织机构代码证。

10.国家颁布的《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010）明确了哪13条核心内容？

答：分别是目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查和处理、绩效评定和持续改进。

11.健全安全质量环保监督管理组织体系，需要构筑何种企业内部安全质量监督管理网络？

答：体系健全、政令畅通、覆盖面广、监管有力

12.在安全质量稽查人员的任职条件中，对其业务能力、技术职务、工作经历是如何规定的？

答：具有比较丰富的项目管理、施工技术管理、安全质量管理经验，具有中级以上技术职称，8年以上现场工作经历。

13. 除矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位外的其他生产经营单位，从业人员超过多少人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

答：300人。

14.建筑施工总承包资质序列企业的安全生产管理机构专职安全生产管理人员应如何配备？

答：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。

15.建筑施工专业承包资质序列企业的安全生产管理机构专职安全生产管理人员应如何配备？

答：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。

16.建筑施工劳务分包资质序列企业的安全生产管理机构专职安全生产管理人员应如何配备？

答：不少于2人。

17.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构的安全生产管理机构专职安全生产管理人员应如何配备？

答：应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。

18.总承包单位建筑工程、装修工程项目专职安全生产管理人员应如何配备？

答：按照建筑面积配备：1.1万平方米以下的工程不少于1人；2.1万～5万平方米的工程不少于2人；3.5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

19.总承包单位土木工程、线路管道、设备安装工程项目专职安全生产管理人员应如何配备？

答：按照工程合同价配备：1500万元以下的工程不少于1人；2500万元～1亿元的工程不少于2人；3.1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

20.专业承包单位项目专职安全生产管理人员应如何配备？

答：专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

21.劳务分包单位项目专职安全生产管理人员应如何配备？

答：劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

22.建筑施工企业安全生产费用的提取标准是什么？

答：以建筑安装工程造价为计提依据：矿山工程为2.5%；房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%；市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5％。

23.建设工程施工企业安全费用的使用范围是什么？

答：完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出;配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。

24.什么是安全生产“三类人员”？

答：企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员。

25.“三类人员”知识考核指的是什么？

答：是对申请人具备法律法规、安全生产管理、安全生产技术知识及事故案例分析处理情况的测试。

26.“三类人员”证书有效期为几年？证书延期必须在证书截止日期前几个月提出延期申请？

答：3年，3个月。

27.特种作业包括哪些？

答：电工作业；金属焊接切割作业；起重机械（含电梯）作业；登高架设作业；锅炉作业（含水质化验）；压力容器操作；制冷作业；爆破作业等。

28.从事特种作业的人员应该具备哪些条件？

答：年龄满18周岁；身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；符合相应工种作业特点需要的其他条件。

29.特种作业人员上岗的要求是什么？

答：特种作业人员必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。

30. 特种劳动防护用品的“三证一标志”是指什么？

答：“三证一标志”是指生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和劳动防护安全标志。

31.施工现场作业人员的劳动保护用品应该由谁来发放？

答：由施工单位免费统一发放。

32.工程施工工程分包管理的原则是什么？

答：依法依规，合法分包；从严审查，择优录用；强化管理，共树信誉。

33.工程施工分包分为哪几种？

答：一般分为专业分包和劳务分包。

34.专业分包的概念是什么？

答：指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。

35.劳务分包的概念是什么？

答：指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务企业完成的活动。

36.专业分包必须满足哪些要求？

答：经建设单位同意或符合施工总承包合同中的约定；分包的工程只能是非主体结构的部分工程；承包人不得将其承包的全部工程转包第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的形式分别转包第三人；禁止分包方将其工程再次分包。

37.分包方应向项目部提供哪些安全生产管理资料存档备查？

答：企业有效安全资质证书，法定代表人、安全负责人、现场负责人、专职安全生产管理人员的安全资格证书，特种作业人员安全操作证，安全管理机构的设置和企业安全生产规章制度等资料复印件。

38.根据《生产经营单位安全培训规定》第四条的规定，生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括哪些人员？

答：包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。

39.施工总承包单位与分包单位工程质量责任如何划分？

答：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

40.工程项目安全生产领导小组由哪些人员组成？

答：建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。

41.工程项目安全生产领导小组的主要职责是什么？

答：安全生产领导小组的主要职责：贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；组织制定项目安全生产管理制度并监督实施；编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；保证项目安全生产费用的有效使用；组织编制危险性较大工程安全专项施工方案；开展项目安全教育培训；组织实施项目安全检查和隐患排查；建立项目安全生产管理档案；及时、如实报告安全生产事故。

42.项目专职安全生产管理人员主要职责是什么？

答：负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；依法报告生产安全事故情况。

43.生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些职责？

答：建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

44.股份公司党委书记、董事长李长进指出，抓好安全生产，要牢固树立何种安全质量理念？

答：安全质量“零事故”理念。

45.股份公司党委书记、董事长李长进指出，抓好安全生产，全公司各级领导班子和领导干部必须要牢固树立什么理念？牢固树立什么样的政绩观？牢固树立什么样的责任意识？

答：全公司各级领导班子和领导干部必须要牢固树立“安全质量责任重于泰山，安全质量事关企业兴衰成败”的理念，牢固树立“抓经营和效益是政绩，保安全和质量同样是政绩”的正确政绩观，牢固树立“不重视安全质量，就是没有全面履职，不确保安全质量，就是不称职”的责任意识，

46.股份公司党委书记、董事长李长进指出，在加强企业安全质量管理上，企业的各级组织、各级管理人员，特别是各级领导班子和领导干部要坚持深入生产一线，具体要做到哪几个方面？

答：领导在一线指挥，情况在一线掌握，措施在一线落实，问题在一线解决，业绩在一线体现。

47.股份公司总裁白中仁指出，抓好安全生产，关键在什么？根本在什么？重点在什么？

答：关键在管理，根本在落实，重点在项目

48.股份公司总裁白中仁指出，今年，全公司的安全生产控制目标是什么？

答：杜绝重大及以上因工责任生产安全事故；杜绝较大及以上铁路交通责任事故；杜绝较大及以上道路交通事故、火灾事故；杜绝较大及以上特种设备责任事故；杜绝较大及以上工程质量责任事故；杜绝环境污染事件；控制职业病，杜绝急性、大范围、群体性职业中毒事件。

49.股份公司总裁白中仁指出，企业的各项制度要执行到位、落到实处，体现在各个管理环节、各个岗位和每道工序，要实现什么目标才能真正做到精细化、标准化管理。

答：实现“标准成为习惯、习惯符合标准、结果达到标准”的目标。

50.股份公司副董事长、党委副书记、工会主席姚桂清指出，要求，群众安全生产监督员活动应当主要在哪四个方面下功夫？

答：建立长效机制、发挥群安员作用、提高群安员素质、落实群安员物质待遇。

51.股份公司副董事长、党委副书记、工会主席姚桂清指出，群安员活动要做到五个纳入。“五个纳入”指什么？

答：纳入安全生产管理体系；纳入单位集体合同；纳入各单位安全稽查、安全大检查的重要内容；纳入项目经理和项目班子年度考核指标；纳入安全文明标准化工地评比条件。

52.股份公司副董事长、党委副书记、工会主席姚桂清指出，抓好安全生产要努力做到“三如”、“五个一”。“三如”、“五个一”指什么？

答：“三如”，如坐针毡、如临深渊、如履薄冰。“五个一”，安全生产的决心要一次下定，安全生产的投入要一次打足，安全生产的措施要一步到位，安全生产要“一票否决”，安全生产要一抓到底。

53.股份公司副总裁刘辉指出，全公司要抓好安全生产“七大支撑体系”建设，“七大支撑体系”指什么？

答：组织保障体系、分级管控体系、规章制度体系、科技支撑体系、教育培训体系、应急救援体系、安全评价体系。

54.股份公司副总裁刘辉指出，公司安全文化的核心是什么？

答：“以人为本、防患未然、遵章守纪、注重细节”。

55.股份公司副总裁刘辉指出，“零事故”在规章制度落实、技术管理、分包管理、施工作业、设备状况、物资设备验收、施工现场、对待管理瑕疵方面具体延伸体现的“八零”是什么？

答：规章制度落实“零偏差”，技术管理“零失误”，分包管理“零漏洞”，施工作业“零违章”，设备状况“零缺陷”，物资设备验收“零遗漏”，“施工现场“零隐患”，对待管理瑕疵“零容忍”。

56.股份公司安全生产“十二五”规划提出，到2015年的安全生产目标是什么？

答：到2015年，实现安全生产状况根本好转，百亿元营业额责任死亡人数控制指标从“十一五”期间5人逐年减少至1人以内，较大及以上生产安全责任事故年均起数≦3起，生产安全事故死亡人数比2010年下降12.5%以上。

57.股份公司对各子、分公司、项目（指挥）部的职业安全健康工作进行监督管理的原则是什么？

答：按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的原则。

58.股份公司每年6月1日组织的安全质量宣誓活动誓词内容是什么？

答：我是一名中国中铁员工，我工作的安全和质量，关系到企业的发展和荣誉！我郑重承诺：忠诚企业、恪尽职守、珍爱生命、铸造精品！我坚决做到：遵守规章制度、遵守规范规程、遵守劳动纪律，不出事故、不出次品、不留隐患！我将以实际行动，确保企业生产安全、产品优质！”

59.股份公司要求各单位自2011年1月1日起执行事故快报的时限和内容是如何规定的？

答：事发后，事故单位应以生产安全事故快报表格式、连同不少于4张能充分反映事故现场实际情况和全貌的电子版照片及说明，逐级上报企业安全生产监督管理部门，且必须在事发3小时内报至股份公司安质环保部。

60.根据股份公司《施工机械设备管理规则》，达到什么条件的设备可以批准报废？

答：使用年限已超过国家规定的使用年限或折旧年限的；国家明令淘汰的；主要结构和部件损坏严重无法修复或修复费用过大而不经济的；因事故及意外灾害造成严重损坏，无法修复的。

61.《关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知》（中铁股份安〔2011〕274号）中要求，股份公司所属各级单位、各类施工建设项目从何时统一启用“安全（质量）生产委员会会议记录簿”及“在建项目安全质量检查（整改）记录表”？

答：自2011年7月1日起。

62.企业建立安全生产责任制的基本要求是什么？

答：纵向到底，横向到边。

63.铁路营业线施工要与铁路设备管理和行车组织等有关单位分别签订施工安全协议书。安全协议书要明确哪些内容？

答：要明确双方的责任和义务、施工责任地段和期限、安全防范内容和措施、结合部安全分工、发生责任行车事故的处罚办法等。

64.安全生产标准化的定义是什么？

答：是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

65.项目风险管理采用分级管理，风险等级分为哪几级？

答：极高风险（Ⅰ级）、高度风险（Ⅱ级）、中度风险（Ⅲ级）、低度风险（Ⅳ级）。

66.《中央企业安全生产禁令》提出的9条安全生产坚决禁止的是什么？

答：严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产；严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商；严禁超能力、超强度、超定员组织生产；严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；严禁违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程；严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种设备；严禁不具备相应资格的人员从事特种作业；严禁未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作业；严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。

67.铁道部设定的施工生产过程中的安全3条红线是什么？

答：高风险工点安全专项方案未经批准不得开工；既有线施工方案未经批准、各种工序未履行不得开工；隧道安全步距超标和擅自改变开挖方法的必须停工。

68.铁道部设定的施工生产过程中的质量5条红线是什么？

答：结构物沉降评估达标；桥梁收缩徐变达标；锁定轨温达标；联调联试达标；工序达标（即上一道工序未验收签认不得进入下一道工序施工）。

69.班组长、作业队负责人作为“班前安全质量宣誓”的直接组织者，带领所有人员进行集体宣誓的时间是如何规定的？

答：在每天开工、中间交接班进入作业现场前，进行班前安全讲话，带领所有人员进行集体宣誓。

70. 卫生部、劳动和社会保障部于2002年4月18日颁布的《职业病目录》中，列出的职业病种类有几大类，多少种？

答：10大类115种。

71. 各种职业危害因素按其来源可分为哪些？

答：生产工艺过程中的有害因素、劳动过程中的有害因素和生产环境中的有害因素。

72. 职业安全健康管理体系中的持续改进是指什么？

答：不断降低各类事故的风险。

73.党的十六届五中全会上，提出了我国安全生产工作的“十二字”方针是什么？

答：安全第一、预防为主、综合治理。

74.安全生产事故处理的原则是什么？

答：实事求是、尊重科学。

75. 安全生产责任追究是指根据当事人行为的性质和后果的严重性，追究其行政、民事或刑事责任的一种制度，《企业职工奖惩条例》规定了对职工行政责任追究的形式，其中行政处分有哪些？

答：警告；记过；留用察看；开除。

76. 我国的“安全生产月”活动，在每年的几月份开展？

答：6月份。

77.特种设备都包括哪些？

答：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。

78.塔吊基础砼强度有何相关规定？

答：不得小于C35。

79.依据《安全生产法》的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明哪些事项？

答：保障从业人员劳动安全的事项；保障从业人员防止职业危害的事项；依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。

80.我国工伤保险的补偿原则是什么？

答：无责任（无过错）补偿原则。

81. 根据《劳动法》规定，女职工“四期保护”的“四期”指的是什么？

答：经期、孕期、产期、哺乳期。

82.根据《劳动法》规定，劳动者每日工作时间不超过几小时，每周至少休息几日？

答：8小时、1日

83. 按照《安全生产法》的规定，国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施什么管理?

答：综合监督管理

84. 什么是安全生产领域的综合性基本法，它是我国第一部全面规范安全生产的专门法律？

答：安全生产法。

85.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起几年内不得重新申请安全生产许可证？

答：一年。

86. 我国《安全生产法》自什么时间起实施？

答：2002年11月1日。

87.消防工作方针是什么？

答：预防为主，防消结合。

88.根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，民用爆破物品丢失、被盗、被抢，应该立即报告当地什么机关？

答：公安机关。

89. 用人单位强令劳动者冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究什么责任?

答：刑事责任。

90. 依据《安全生产法》的规定，因生产安全事故受到伤害的人员，有权依法得到相应的赔偿包括哪些？

答：除依法享有工伤保险赔偿外，可以依照有关民事法律提出赔偿要求。

91.根据《安全生产法》第四条的规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全什么制度？完善安全生产条件，确保安全生产。

答：安全生产责任制度。

92.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，项目经理部的安全生产第一责任人是谁，应对项目的安全生产负什么责任？

答：项目经理，负全面责任。

93.安全生产管理中“一岗双责”的双责指什么？

答：岗位职责和安全职责。

94.《安全生产法》第九十六条对重大危险源的定义是什么？

答：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

95.根据《安全生产法》第三十三条的规定，生产经营单位对其重大危险源应该做到哪些方面的工作？

答：应当登记建档；进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案；告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施；还规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报相关部门备案。

96.根据《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位编制的生产安全事故应急预案按照针对情况的不同，分为哪几类？

答：分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

97.根据《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，综合应急预案的内容应当包括哪些方面？

答：包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。

98.《特种设备安全监察条例》对特种设备的作业人员及其相关管理人员，有什么规定？

答：应按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

99.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条要求，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起多少日内？将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记手续。

答：30日内。

100.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行什么工作？

答：进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。

101.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中对安全生产事故隐患的定义是什么？

答：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

102.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中对重大安全生产事故隐患的定义是什么？

答：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

103.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中将安全生产事故隐患分为哪几类？

答：分为一般事故隐患和重大事故隐患。

104.《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条对生产安全事故的报告有什么要求？

答：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

105.《生产安全事故报告和调查处理条例》第十四条规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即做什么工作？

答：立即启动相应的事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

106.《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条规定，事故发生后，有关单位和人员对事故现场应当做好哪些方面的工作？

答：妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

107.《安全生产法》规定，什么部门有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任？

答：工会。

108. 《安全生产法》规定了从业人员的安全生产义务是什么？

答：遵章守规、服从管理的义务；正确佩戴劳动保护安全用品的义务；接受安全生产培训的义务；发现隐患及时报告的义务。

109.安全生产五要素是什么？

答：安全文化、安全法规、安全责任、安全科技、安全投入。

110.建筑业的五类高发事故是什么？

答：高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌。

111.安全生产工作“五同时”是指什么？

答：同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

112.“五查三定”中，“五查”是指什么？

答：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理。

113.《安全生产法》规定:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程做到“三同时”,“三同时”指的是什么？

答：同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

114.事故查处“四不放过”原则是什么？

答：事故原因未查清不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过，责任人员未处理不放过。

115.《安全生产法》中规定的危险物品包括哪几类？

答：易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

116.营业线上施工“八不准”制度的具体内容是什么？

答：未取得《营业线施工许可证》的施工单位不准在营业线上施工；未签订施工安全协议书的施工项目不准施工；不登记要点不准施工；领导不到位不准施工；监理人员不到位不准施工；设备管理单位配合人员不到位不准施工；未制定安全措施和防范预案不准施工；擅自变更地点、扩大影响范围和增加项目不准施工。

117.施工单位采用四新技术时应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。“四新技术”指什么？

答：新技术、新工艺、新设备、新材料。

118.根据事故造成的人员伤亡、直接经济损失、列车脱轨辆数、中断铁路行车时间等情形，事故等级如何划分？

答：分别为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。

119.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对哪些一定规模的危险性较大的分部分项工程应必须编制专项施工方案？

答：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

120.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前对检验机构有何要求？

答：在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

121.危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制应当包括哪些内容？

答：工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工；施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；计算书及相关图纸。

122.按照事故的严重程度和影响范围，股份公司建立了哪几级应急响应机制？

答：股份公司、二级子（分）公司、三级子（分）公司、工程项目部（指挥部）四级事故（事件）应急响应机制。

123.根据事故等级划分，股份公司将应急响应级别分为三级响应，分别代表什么？

答：I级响应代表重大及以上事故，II级响应代表较大事故、III级响应代表一般事故。

124.企业应重视和加强对女职工的劳动保护工作，女职工禁忌从事的劳动范围是什么？

答：矿山井下作业；体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。

125.现场应急指挥部要设立八个工作组，分别是什么？

答：综合协调组、抢险救援组、技术方案组、配合调查组、公安保卫组、后勤保障组、宣传报道组、善后处理组。

126.应急演练的开展方式可根据实际情况和条件，采用哪几种演练方式？

答：桌面演练、功能演练和全面演练。

127.项目部动火作业必须在办理动火许可证后才能进行，动火许可证必须明确的基本内容是什么？

答：作业工序与位置、作业时间、操作人员、监护人员姓名，动火现场可燃物安全距离、灭火器（储水箱、沙箱、其它必要工器具）配置等情况。

128.项目施工需要的动火作业完成后，监护人员还需要进行哪些工作？

答：需对现场进行复检，在确认无火灾隐患后，方可准许动火操作人员离岗，监护人员须在许可证上填写作业完成时间，签认后送交审批人。

129.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应对准火焰的什么部位？

答：根部

130.施工现场临时消防设施需设置哪些工器具材料或设施？

答：灭火器、临时消防给水系统、防火沙箱、应急照明、消防铁钩、消防铁锹、水桶等紧急消防工具、材料或设施。

131.气瓶应保持直立状态并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放，氧气瓶与乙炔瓶的最小工作间距以及气瓶与明火的最小安全距离分别是多少？

答：5米，10米。

132.在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造，对其耐火极限和净宽度分别是如何规定的？

答：不低于0.5小时，不小于1.5米。

133.用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道其净宽度和临空面防护栏杆高度分别是如何规定的？

答：不小于0.6米，不小于1.2米。

134. 一般临时设施区域，每100平米配备几个几升灭火器。

答：2个、10升。

135. 高处作业“十不准”指哪些？

答：⑴高空作业没系安全带不准作业；⑵高空作业没戴安全帽不准作业；⑶高空作业没安装安全网不准作业；⑷高空作业不准赤臂作业；⑸高空作业不准穿硬底鞋（拖鞋）作业；⑹高空作业不准带病作业；⑺高空作业不准双层作业；⑻高空作业不准戏闹；⑼高空作业的脚手架不准用劣质材料；⑽高空作业的物料不准抛投。

136.根据《铁路建设项目技术交底管理暂行办法》的规定，施工技术交底实行几级交底？分别是什么？

答：三级技术交底。分别是项目总工程师对项目部各部室及技术人员进行技术交底，技术主管人员对作业队技术负责人进行技术交底，作业队技术负责人对班组长及全体作业人员进行技术交底。

137.根据《铁路建设项目技术交底管理暂行办法》的规定，施工技术交底应交到哪个层次？其目的是什么？

答：交到工班和作业人员。其目的是使施工人员明确和掌握桥隧涵等结构物的几何尺寸、标高、施工工艺、质量标准、安全技术措施要求，明确工程材料、工艺、质量、安全、环保、进度要求及所采用施工规范、工程验收标准等，严格按照施工图、施工组织设计、作业指导书、施工及验收规范的有关技术规定施工。

138.根据《施工现场临时用电安全技术规范》中规定，施工现场临时用电组织设计应由谁组织编制？

答：电气工程技术人员。

139.根据《施工现场临时用电安全技术规范》中规定，施工现场临时用电系统应采用什么系统？

答：三级配电二级保护、工作零线与保护零线分开设置的TN-S接零保护系统。

140.根据《施工现场临时用电安全技术规范》中规定，施工现场临时用电开关箱的设置必须采用什么原则？

答：“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的原则。

141.根据《施工现场临时用电安全技术规范》中规定，隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于多少伏？

答：36伏。

142.施工现场的“三违”是指什么？

答：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

143.施工现场必须悬挂的“五牌一图”是指什么？

答：工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图。

144.施工现场临时用电在什么情况下需编制临时用电施工组织设计？

答：用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上的。

145.建设施工现场临时用电“三级配电、两级保护”是指什么？

答：“三级配电”指配电箱应分级设置，即总配电箱，下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱用来接用电设备，形成三级配电；“两级保护”主要针对配电箱中的漏电保护器而言，指除在末级开关箱内设置漏电保护器外，还要在总配电箱内再设置一级漏电保护器，形成两级保护。

146.机械设备必须做到的“四有四必有”是指什么？

答：指有轮必有罩、有轴必有套、有台必有栏、有洞必有盖。

147.基准面多少米以上为登高作业？

答：基准面2米以上。

148.班后防火“五不走”的内容是什么？

答：交接班不交待清不走；用火设备火源不熄灭不走；用电设备不拉闸断电不走；可燃物不清理干净不走；发现险情不报告不处理好不走。

149. 二氧化碳系列灭火器适用于扑灭什么火灾，具有什么特点？

答：适用于扑灭油类、易燃液体、可燃气体、电器和机械设备等的初起火灾，具有结构简单、容量大、移动灵活、操作方便的特点。

150.灭火基本方法有哪几种？

答：冷却、窒息、隔离、抑制四种方法。

151.创伤急救的原则是什么？

答：先抢救、后固定、再搬运。

152. 口对口人工呼吸每分钟多少次（成人）？

答：12一16次。

153.什么是塔吊安全装置的“四限位两保险”？

答：四限位：力矩、超高、变幅、行走限位装置。两保险：吊钩保险和卷筒保险装置。

154.外用电梯应有哪些安全防护装置？

答：制动器，限速器，门联锁装置，上、下限位装置，断绳保护装置。

155.脚手架体系中剪刀撑的主要原理是什么?

答：剪刀撑是对脚手架起着纵向稳定，加强纵向刚性的重要杆件。

156.脚手架体系中剪刀撑的布置方式是什么？

答：为保证脚手架整体结构不变形，高度在24米以下的单双排脚手架，均必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米。24米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上设置剪刀撑。纵向必须设置剪刀撑，十字盖宽度不得超过7根立杆，与水平夹角应为45°-60°。

157.建筑施工中的“三宝”、“四口”指什么？

答：“三宝”指安全帽、安全带、安全网；“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

158.建筑施工中的“五临边”指哪些？

答：指尚未安装栏杆的阳台周边，无外架防护的楼层面、作业面周边，上下跑道及斜道的两侧边，卸料平台的侧边，基坑上口周边。

159.多台机械同时挖基坑，机械间的间距应为多少米较为安全?

答：10米。

160.危险化学品贮存方式分为哪三种？

答：隔离贮存、隔开贮存、分离贮存。

161.火灾逃生的四个要点是什么?

答：防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。

162.施工现场必须设置消防车道，其宽度不得小于多少米？

答：4米。

163.工人操作旋转机械时穿着的“三紧”工作服是指什么?

答：袖口紧、领口紧、下摆紧。

164.“四不伤害”是指什么？

答：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害。

165.动火六大禁令是什么？

答：动火证未经批准，禁止动火；不与生产系统可靠隔绝，禁止动火；不清洗，置换不合格，禁止动火；不消除周围易燃物，禁止动火；不按时作动火分析，禁止动火；没有消防措施，禁止动火。

166. 如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先做什么?

答：将有开关的电源关掉。

167.什么样的气候条件禁止露天高处作业?

答：六级以上强风、雷雨或暴雨、下雪和雾天禁止露天高处作业。

168.工业“三废”是指什么？

答：废气、废水、废渣。

169.应急管理是一个动态的过程，包括哪几个阶段？

答：准备、预防、响应和恢复四个阶段。

170.支设高度在多少米以上的柱模板，四周应设斜撑，并设立操作平台？

答：3米以上。

171.井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个？

答：3个。

172.电雷管按爆炸作用的时间分类，有哪三种？

答：即发、微差、秒差。

173.爆破作业警戒信号分哪几次？

答：预警信号、起爆信号、解除警戒信号3次。

174.爆破工的主要职责是什么？

答：⑴按安全管理规定和当班用量领取、运输、保管、使用民用爆炸物品，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。并签认办理相关爆破物品领取、退库书面手续；⑵按照《爆破安全规程》等有关规定和爆破作业设计施工方案，进行装药、联网、起爆等爆破作业；⑶爆破后检查工作面，发现盲炮或其他安全隐患及时报告；⑷在项目技术负责人的指导下，配合爆破工程技术人员处理盲炮或其他安全隐患；⑸爆破作业结束后，将剩余的民用爆炸物品清退回库；⑹接受爆破物品爆炸等安全事故应急救援知识培训，参加应急演练，根据领导安排参加相关应急救援工作。

175.爆破工到爆破材料库领取爆破材料，必须哪些证件？

答：必须持有由当地公安部门颁发的爆破员证，项目负责人等相关管理人员签发的爆破物品领用单，库管员必须认真核实以上证件是否合格齐全，否则不得发放。

176.从成束的电雷管中抽取单个电雷管时,应注意哪些事项？

答：不得手拉脚线硬拽管体，也不得手拉管体硬拽脚线；应将成束的电雷管顺好，拉住前端脚线将电雷管抽出；抽出单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路。

177.发爆器钥匙应如何管理？

答：必须由爆破工随身携带，严禁转交他人，不到爆破通电时，不得将钥匙插入发爆器，爆破后必须立即将钥匙拔出，摘掉母线，并扭结成短路。

178.爆破班组长应履行哪些职责？

答：爆破班组长是本班组爆破工作的直接管理者，对现场工作中的打眼、装药、爆破及炮前、炮后洒水灭尘等工作全面负责，并落实好“一炮三检”、“三保险”和“三人连锁爆破”等放炮制度，确保安全爆破

179.“三人连锁爆破”是指什么？

答：“三人连锁爆破”是由爆破工、班（组）长、安全检查员三人连锁爆破。

180.生产性噪声是由机器转动、气体排放、工件撞击、摩擦等产生的。生产性噪声可分为哪三类？

答：空气动力噪声、机械性噪声、电磁性噪声。

181.爆破作业过程中，应对爆破地点多少米范围内风流中的瓦斯浓度进行检查，防止瓦斯浓度超限爆破。

答：20m。

182.装配起爆药卷时，必须遵守哪些规定？

答：必须在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行，严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷，装配起爆药卷数量以当时当地需要的数量为限；装配起爆药卷必须防止电雷管受震动、冲击、折断脚线和损坏脚线绝缘层；电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼，电雷管必须全部插入药卷内，严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上；电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路。

183. 《中国中铁股份有限公司施工现场民用爆炸物品管理卡控红线》中，对作业现场装药和起爆过程有哪些卡控要求？

答：①装药卡控：打眼工序没有完成，严禁炸药雷管上台架，严禁边打眼边装药；装药照明必须使用36V及以下安全电压；装药必须使用专用炮棍或木棍；炮眼堵塞质量必须符合安全规程和设计要求。剩余爆破器材必须立即核对、清理、退库。②起爆卡控：装药完成由专门人员发出预警信号后，除2名爆破员外其他作业人员必须全部撤出警戒区，开挖班长必须自爆破工作面向外清场，并在安全距离以外设置警示标志并安排专人警戒，确认全部人员撤离后方可通知爆破员连接电雷管实施起爆，起爆站距爆破位置应不小于300m和设计要求。

184.防止可燃性物质燃烧及蔓延的安全技术措施有哪些？

答：排除发生燃烧爆炸事故的物质条件；当燃烧爆炸物质不可避免地出现是，要尽可能地消除或隔离一切点火源；当点火源不可避免时，则要采取工程设防措施，尽量降低燃烧爆炸事故造成的损失。

185.防止形成燃爆介质的措施主要有哪些？

答：设备密闭；厂房通风；惰性介质保护；以不燃溶剂代替可燃溶剂；危险物品隔离贮存及妥善处理含有危险成分的物质等。

186.哪些物质的火灾不能用水扑灭？

答：遇水燃烧的物质。如钾、钠、镁、铝粉等，这些物质遇水能迅速发生化学反应生成氢气，放出大量的热，易引起爆炸；高压电气装置的火灾，在没有良好的接地或没有切断电源时，一般不能用水扑救；轻于水且又不溶于水的可燃液体火灾，如汽油、煤油着火；硫酸、盐酸、硝酸火灾，不宜用强大的水流扑救，容易喷溅伤人；熔化的铁水、钢水不能用水直接扑救，因水接触高温迅速分解成氢、氧，造成燃烧爆炸。

187.电气火灾和爆炸的原因是什么？

答：由于电气线路在运行中受到自身和外界诸多条件的影响，容易发生过负荷、接地或短路等故障而产生电火花、弧光或危险温度诱发易燃易爆物质的燃烧与爆炸事故

188.火工品库的建立需要经过当地公安机关审批，库房要落实“三防”是指什么？

答：人防、技防、犬防

189.施工现场脚手架按支撑特点分为哪几种？

答：落地式脚手架；悬挑式脚手架；挂式脚手架；吊篮式脚手架；升降式附壁脚手架。

190.正确使用安全带，是要求不准将安全带打结使用，要把安全带挂在牢靠处，并应该怎么做？

答：高挂低用。

191.从事电焊气焊的工人，必须穿戴何种劳动防护用品？

答：戴电焊专用手套、穿绝缘鞋以及戴护目镜和面罩。

192.发生触电事故时，对触电者应采取的救援步骤首先是什么？

答：迅速解脱电源。

193.建筑施工现场不同层次高度同时进行交叉作业时，应如何管理？

答：上下层不得在同一垂直作业面上，或不能在上层物体可能坠落范围以内作业；当不能满足时，应设隔离防护层。

194.模版的拆除顺序是什么？

答：先安装的后拆，后安装的先拆。

195.机械设备操作应严格执行哪“十字操作法”？

答：清洁、润滑、紧固、调整、防腐。

196.起重作业“十不吊”是指哪些内容？

答：超过额定负载不吊；指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊；吊索和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊；行车挂吊重物直接进行加工不吊；歪拉斜挂不吊；工件上站人或工件上浮放有活动物的不吊；氧气瓶、乙炔瓶等具有爆炸性物品不吊；带棱角、刃口物件未垫好的不吊；埋在地下的物件不吊；违章指挥时不吊。

197.起重机钢丝绳采用编结固接时，应执行哪些标准？

答：编接长度不得小于钢线绳直径的20倍，并不短于0.3米，在编结部分应捆扎细钢丝。

198.爆炸石方遇有瞎炮，应在原炮眼至少多少距离的地方另行打眼放炮？

答：60cm。

199.模板工程是钢筋混凝土工程的重要组成部分，在现浇钢筋混凝土施工中占有主导地位。模板系统由哪几部分组成？

答：模板、支架、紧固件。

200.在扣件式钢管脚手架中常用“跨”和“步”来表示钢管之间的距离，“跨”和“步”的含义是什么？

答：跨：脚手架立杆间的纵向间距；步：上下水平杆轴线间的距离。

201.施工现场的所有开关箱均须装设漏电保护器，必须实行“一机一漏”，一般场所机械设备使用的开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应小于多少毫安，漏电保护器的漏电作时间应小于多少秒？潮湿环境开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应小于多少毫安，漏电保护器的漏电动作时间应小于多少秒？

答：30毫安、0.1秒；15毫安、0.1秒。

202.安全生产必须坚持的“四全”管理，“四全”是指的是什么？

答：全员、全方位、全天候、全过程。

203.电梯和载人升降机安全定期检验周期为多少时间？

答：1年。

204.吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置？

答：制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置、安全绳。

205.施工现场安全电压额定值分为哪几个等级?

答：42V、36V、24V、12V、6V。

206.什么是探头板？为什么高处作业严禁使用探头板？

答：脚手架的脚手板一端超出小横杆30公分以上时称为探头板。脚手架作业面有探头板时，人踩探头板悬空一端，很容易造成脚手板翘起人员坠落的伤亡事故。另外脚手板要铺满，不得有空隙。

207.外脚手架搭设前需对其基础进行验收，验收内容是什么？

答：脚手架立杆的基础应平整夯实；脚手架立杆之下不平整、坚实或为斜面时，须设置垫座或垫板；脚手架基础应有可靠的排水措施；脚手架旁有开挖的沟槽时，应控制外立杆距沟槽边的距离；位于通道处的脚手架底部垫板应低于其两侧地面并在其上设盖板。

208.双排脚手架内外排架为什么必须同时拉结？

答：因为脚手架失稳、坍塌主要是平面外失稳造成的。为保证脚手架的整体稳定性、刚度、强度、牢固性、可靠性，将内外排架立杆同时拉结，可以有效缩短立杆的作用长度，增加立杆的受力和脚手架的整体刚度。

209.为什么模板支架不能与外脚手架相连接？

答：因为外脚手架是围护结构而模板支撑系统是受力结构，外脚手架的设计承载力远远低于模板支架的设计承载力，如果模板支架与外架相连接，因支撑系统受施工荷载变形而把应力传给脚手架就会引起脚手架的失稳变形或坍塌。

210.对碗扣式双排脚手架搭设应重点检查哪些内容？

答：保证架体几何不变性的斜杆、连墙件等设置情况；基础的沉降，立杆底座与基础面的接触情况；上碗扣锁紧情况；立杆连接销的安装、斜杆扣接点、扣件拧紧程度。

211.满堂架基础预压和支架预压的监测应包括哪些内容？

答：加载之前监测点标高；每级加载后监测点标高；加载至100%后每间隔24h监测点标高；卸载6h后监测点标高。

212.脚手架搭设前的准备主要有哪些？

答：技术人员要对脚手架搭设及现场管理人员进行技术、安全交底，未参加交底的人员不得参与搭设作业，脚手架搭设人员须熟悉脚手架的设计内容；对钢管、扣件、脚手板、爬梯、安全网等材料的质量、数量进行清点、检查、验收，确保满足设计要求，不合格的构配件不得使用，材料不齐时不得搭设，不同材质、不同规格的材料、构配件不得在同一脚手架上使用；清除搭设场地的杂物，在高边坡下搭设时，应先检查边坡的稳定情况，对边坡上的危石进行处理，并设专人警戒；根据脚手架的搭设高度、搭设场地地基情况，对脚手架基础进行处理，确认合格后按设计要求放线定位；对参与脚手架搭设和现场管理人员的身体状况要进行确认，凡有不适合从事高处作业的人员不得从事脚手架的搭设和现场施工管理工作。

213.悬空作业的含义是什么？

答：在周边临空状态下进行的高处作业。

214.交叉作业的含义是什么？

答：在施工现场的上下不同层次，于空间贯通状态下同时进行的高处作业。

215.大型机械在临近营业线施工时，必须严格执行的防护制度和应该做到“五个一”的具体内容是什么？

答：必须严格执行一人一机专职防护。“五个一”，即：一人、一机（专职防护）、一本（机械施工日志）、一牌（设备标识牌）、一证（机械操作证）。现场监理工程师要随时检查施工单位的落实情况。

216.请列出施工现场“十一不准”是什么？

答：不准未戴安全帽进入工地；未经教育不得上岗、无上岗证不得操作；非有关操作人员不准进入危险区；高处作业时不乱抛材料和工具等物件，不准穿硬底鞋和带钉易滑鞋；不是机械操作工人，不准擅自开动机械设备；龙门（井）架、吊篮内不准乘人上下；不准擅自拆动施工现场的防护设施、安全标志和警告牌；施工现场内不准打闹；不准穿高跟鞋、拖鞋、赤膊或者光脚进入施工现场；不准酒后上岗作业；不准带小孩进入施工现场。

217.安全帽有哪几种基本性能？

答：冲击性能；耐穿透性能；耐低温性能；耐燃烧性能；电绝缘性能；侧向钢性。

218.安全帽上的“D”标记表示安全帽具有什么性能？

答：绝缘。

219.进入施工现场为什么要戴好合格的安全帽？如何正确佩戴安全帽？

答：在施工现场工作防止碰伤或坠落物砸伤头部。必须佩带合格的、无损坏的安全帽，并扣好下颚带，调整好帽箍、带扣后系紧帽带。

220.在并行或高于行车线地段施工应采取什么措施?

答：防溜、防滑、防倾覆、防侵限等措施。

221.在滑坡地段挖土方时，不宜在什么季节施工？

答：雨季。

222.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持多少米？

答：2-3米。

223.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，按顺序分别表示什么状态？

答：红色表示禁止；黄色表示警告；蓝色表示指令；绿色表示提示。

224.施工现场同一位置必须同时设置不同类型、多个安全标志牌时，应当按照什么顺序排列设置？

答：警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先上后下。

225.推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时，应有专人指挥，其垂直边坡深度一般不超过多少米，否则应放出安全边坡？

答：2米。

226.脚手架底层步距不应大于多少米？

答：2米。

227.脚手架拆除时必须遵循什么作业顺序？

答：由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

228.高处作业的级别如何划分？

答：一级（2-5米）、二级（5米以上-15米）、三级（15米以上-30米）、特级高处作业（30米以上）。

229.锅炉压力容器定期检验是指什么?

答：每隔一定的时间对设备的承压部件和安全装置进行检查，或作必要的试验。

230.起重设备属于特种设备，所有起重设备必须办理哪些证照后才能投入使用？

答：制造许可证、安装许可证、使用许可证、进场安装检测合格证。

231.严禁在电缆、管线路径多少米范围内使用挖掘机、推土机、履带式拖拉机作业？

答：2米。

232.瓦斯隧道因瓦斯浓度超过规定的允许值而切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到多少以下时，方可复电开动机器？

答：0.1%。

233.焊接场所多少米范围内严禁存放易燃物品？

答：10米。

234. 通过人身的安全电流规定在多少毫安以下？

答：30毫安。

235.移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过多少米？

答：3米。

236.隧道、地下工程、高温、潮湿的作业区域照明电压不得大于36伏,特别潮湿场所照明电压不得大于多少伏？

答：12伏。

237.施工现场的动火作业，必须执行什么制度？

答：动火前审批制度。

238. 停电检修作业时，确定停电的依据是什么？

答：经合格的验电器试验无电。

239.什么叫高处作业？

答：凡在坠落高度基准面2m（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，都称为高处作业。

240.安全生产管理的坚持“五定”原则指的是什么？

答：“五定”是指对查出的安全隐患，要坚持定整改责任人；定整改措施；定整改完成时间；定整改完成人；定整改验收人。

241.股份公司要求对高度风险及以上隧道在初期支护未封闭成环段，除开挖工序外，对其作业人员的数量有何规定？

答：总数不得超过9人。

242.股份公司对铁路双线高度风险及以上隧道采用台阶法施工项目喷锚作业有何要求？

答：必须采用湿喷，使用机械手。

243.铁路营业线施工过程中发生妨碍或危及行车安全情况时，施工单位应该采取哪些措施？

答：必须采取紧急措施排除险情，必要时可拦停列车并通知运输部门共同排除险情。

244.根据围岩级别不同，Ⅲ级、Ⅳ级围岩以上隧道分别开挖多少米必须完成洞口工程？

答：120米，90米。

245.隧道安全步距是指隧道仰拱到掌子面的距离，或隧道二次衬砌到掌子面的距离，不同围岩有哪些具体规定？

答：仰拱距掌子面：Ⅲ级围岩不超过90m；Ⅳ级不超过50m，Ⅴ级及以上围岩不大于40m或按设计要求。二次衬砌距掌子面距离：Ⅰ、Ⅱ级围岩不超过200m，Ⅲ级围岩不超过120m，Ⅳ级围岩不超过90m，Ⅴ级及以上围岩不超过70米。

246.隧道开挖步距要符合铁道部有关文件规定，及时支护，快速封闭成环。股份公司在卡控红线规定是怎样要求的？

答：Ⅳ-Ⅵ级围岩开挖距初支封闭成环不超过35米，仰拱一次施工长度不超过3米。

247.隧道施工必须建立完备的监控量测系统，否则不准施工。股份公司对监控量测是如何规定的？

答：监控量测点必须及时埋设，开挖2小时内读取初始数据，必须保证量测数据的准确性和数据分析的及时性，必须用量测数据指导施工，应特别注意仰拱开挖过程中的量测变形情况。

248.隧道施工必须按规定进行地质预测、预报，项目部在施工中必须执行哪些规定？

答：项目部必须指定一名领导负责超前地质预报和监控量测工作，必须配置地质工程师。对Ⅲ、Ⅳ级围岩必须进行地质扫描，应特别注意判断围岩块体结构非稳定体的状态，防止突发性崩塌事故。

249.地下工程应制定专项安全防火措施，对防水板铺设以及衬砌台车、防水板铺设台架上的照明有何特别规定？

答：防水板铺设暴露长度不得超过混凝土衬砌台车长度的1.5倍，衬砌台车、防水板铺设台架上的照明必须采用36伏以下安全电压照明。

250.瓦斯隧道施工要全面加强隧道内防火、用电、防毒气、防窒息、防爆炸等设备配置和安全管理，不留漏洞和死角。瓦斯隧道施工的进洞作业安全程序是什么？

答：必须保证通风系统正常作业，按照“先通风—瓦斯监测—确认安全—进洞作业”程序进行管理。

251.铁路隧道工程的施工，对软岩及不良地质，必须采取小循环的施工方法。小循环施工方法包括哪些措施？

答：弱爆破；短开挖；强支护；早衬砌。

252.根据《公路隧道施工技术规范》规定，隧道施工监控量测必测项目有哪几项内容？

答：洞内外观察、周边位移、拱顶下沉、地表下沉。

253.隧道在开挖过程中的职业危害因素都有哪些？

答：粉尘、有毒有害气体、噪声和振动。

254.在隧道施工防水作业中的不合规现象有哪些？

答：防水板搭接、焊接不符合要求或破损；防水板背后有脱空或其它填充物；止水带破损或安装位置不准确。

255.在检查标准中，对斜井设备、竖井及斜井、竖井与正洞连接处有什么规定？

答：斜井设备无有效防溜措施；竖井安全通道不通畅或防护措施不到位；斜井、竖井与正洞连接处施工未执行专项施工方案和安全技术措施；开挖前未采取超前预加固措施；开挖后未及时进行支护和监控量测。

256.保持隧道内有良好的通风环境，隧道通风管应满足哪些要求？

答：隧道通风管口距作业面距离满足要求、通风管无破损或通风压力足。

257.在隧道施工中，因故停工前应做到什么要求？

答：初支封闭、仰拱、二衬按规定施作到位。

258.在隧道施工中，因故停工后再次复工，应做哪些工作？

答：进行风险评估，认真监控量测。

259.人工挖孔桩在安全方面应注意哪些事项？

答：孔深超过10米应采取通风措施，孔内爆破应落实安全措施；孔口围圈顶面应高出地面30cm以上,孔口作业人员应挂安全带；多孔同时开挖应采取间隔开挖的方法，护壁厚度、强度应满足设计要求，护壁支护及时等。

260.基坑开挖过程中有应注意哪些安全事项？

答：开挖顺序及方法必须按施工方案进行，严禁超挖；土方要分层均衡开挖，避免引起土体失稳及支护结构受荷不均；在基坑边应做好排水沟，防止地表水流入基坑；开完要尽可能短，土方开挖后须在24小时内浇筑垫层。

261.房建施工中，安全防护的检查重点部位有哪几项？

答：围护结构、地下管线、“四口五临边”、安全通道、防护棚、基坑开挖等。

262.路基施工的施工工序应满足什么要求？

答：“三阶段、四区段、八流程”的要求。

263.盾构机安装、拆卸，负环拆除中哪些设备需制定专项方案？

答：始发架、接收架、反力架。

264.盾构始发、到达前有哪些要求？

答：检查端头土体加固效果；及时注浆、注浆数量满足要求，地表沉降量合规（注：地表沉降一般要求30mm，有建筑物沉降要求10mm）。

265.盾构施工中开仓换刀时有哪些注意事项？

答：编制方案；对土体稳定性进行评价；检测有毒有害气体。

266.管片堆放及吊装有什么要求？

答：场地平整，堆放高度合规或增加其他防范措施；管片吊装过程专人指挥。

267.制梁作业中张拉设备的安全防护应注意哪些事项？

答：设备稳固、设防护，张拉设备后端危险区不得站人；张拉仪器、仪表、高压油管使用前需进行检验、试验。

268.梁场成品梁双层堆放有何要求？

答：上下层存梁支垫位置在同一垂直面，两侧设防倾覆支撑且支撑牢固。

269.砼搅拌站料筒检修和料斗检修应注意什么？

答：搅拌筒检修设专人监护、切断电源、设检修警示标志；料斗检修挂保险挂钩（销），传动部位设防护罩。

270.多片式T梁采用架桥机架设时，每一孔梁架设完成后，应符合哪些规定？

答：应按设计要求档数进行横隔板焊连；设计有横向预应力的桥梁，除应焊完规定的档数外，还应按设计要求进行横向预应力张拉、加固；按规定完成横隔板焊连并按设计要求进行横向预应力筋张拉、加固之后，方可进行架桥机过孔作业。

271.在什么情况下，严禁进行架梁作业？

答：架桥机卷扬和走行系统的制动设备、机身稳定设备失灵，或架桥机杆件、吊具及设备有损坏未彻底修复时；架梁人员未经培训，或架梁人员之间分工不明确，指挥不统一、信号不一致时；气候恶劣妨碍瞭望操作，或夜间照明不足，影响安全作业时；桥头路基或线路未按设计要求进行填筑或处理时；架梁通过的桥梁不能确保安全时；在特殊的墩台、桥梁上架设未经过检算时；在运输、装卸过程中，梁表面受到损伤又未整修完好时。

272.作业人员在风中架梁时，必须有可靠的安全措施，墩台顶面应安装？

答：围栏或设置安全网。

273.预应力张拉的“三同心”和“两同步”是什么？

答：“三同心”即指锚垫板与管道同心，锚具和锚垫板同心，千斤顶和锚具同心；“两同步”即指两端(两侧)同步张拉,同时达到同一荷载值。

274.运梁作业中运梁车时速应控制在多少?

答：不超过5km/h。

275.架桥机架梁作业，对作业环境有哪些要求？

答：不得在大风、雨雾、冰雪等恶劣天气条件下使用架桥机；风力超过5级时不允许进行过孔作业，风力超过6级时不允许进行架梁作业，风力超过11级需要采取措施以确保设备的稳定；夜间施工应按照安全规则进行，在工作区域和通道处提供适当的照明，以改善可见度，确保施工安全。

276.轨道运输装卸作业应注意哪些安全事项？

答：运送轨道、轨枕和配件时必须由作业人员在安全地方监护；运送轨道时,采用平板车运输,轨道装载后捆绑紧固后再运输；在装卸轨道、轨枕和配件时，作业人员要轻拿轻放，防止碰伤手脚。

277. 所有既有线施工机具、设备和材料堆放不得侵入哪里？

答：施工界限范围内。

278.涉及行车安全的线路标志有哪些？

答：坡度、曲线、隧道、桥梁、警冲标等。

279.铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离有何规定？

答：城市市区，不少于8米；城市郊区居民居住区，不少于10米；村镇居民居住区，不少于12米；其他地区，不少于15米。

280.技改工程、线路大中修及大型机械作业、接触网大修时，不应少于多少时间?

答：180分钟。

281.营业线施工安全防护的基本要求是什么？

答：未设好防护，禁止开工；线路状态未恢复到准许放行列车的条件，禁止撤除防护、放行列车；施工防护信号的设置与撤除，由施工负责人决定；在区间或站内线路、道岔上封锁施工作业时，施工单位在车站行车室设驻站联络员，施工地点设现场防护员。

282.营业线施工中对项目主要管理人员及涉及行车的主要人员有什么要求？

答：需经铁路局培训持证上岗，并保持证件有效。

283.为确保行车安全,营业线施工有哪几个防范要点？

答：施工机械、工具、材料侵入限界；施工中金属体短接股道影响轨道电路；未达到行车送电条件就盲目送电开通；计划外施工、超范围施工，抢点干活、超点干活；轨道作业车辆故障。

284.当车梯需要避让列车或者工作结束需就地存放时，分别有何要求？

答：为避让列车需将车梯暂时移至建筑限界以外时，要采取防止车梯倾倒的措施；当作业结束，车梯需要就地存放时，须稳固在建筑限界以外不影响了望信号的地方。

285.营业线电缆工程施工前，施工单位应做哪些工作？

答：应与设计和设备管理单位核查设备情况，共同落实地下管、线、电缆的准确位置，确定防护范围；在重点防护地段开挖时，双方应加强监护。

286.营业线施工中对距营业线10m范围的施工车辆、邻线和上线作业过程的防护人员有什么规定？

答：施工车辆应设调头区、并安排专人现场监控指挥；邻线或上线作业按规定设置防护人员，特殊气象条件、曲线或视线不良等情况增设中间防护人员，来车时作业人员按规定提前下道避车。

287.营业线施工中，对轨行车辆有哪些规定？

答：轨行车辆司机证件齐全；轨行车辆须经相应资质的机构进行检验并获得检验合格证；作业人员上下时应停止作业架升降；作业车旋转、升、降平台时作业人员在平台上必须停止作业；非作业运行时作业平台上有人或作业车作业平台未降至安全高度不得运行；吊装作业时设专人指挥；轨行车辆停放时设防溜装置。

288.隧道施工过程中应如何防止瞎炮发生？产生瞎炮应如何处理？

答：应选用合格的炸药和雷管以及其它起爆材料，清理好炮眼中积水和残碴；在装药、堵塞、网络联结等各项操作中严格按照有关操作细则进行。瞎炮产生后应封锁现场查明原因采取相应处理措施，一般可以采用二次爆破法、炸毁法及冲洗法等三种方法。

289.隧道内高瓦斯工区和瓦斯突出工区的电气设备和作业机械必须使用什么类型？

答：防爆型。

290.隧道衬砌工作台车上防护栏杆搭设应不低于多少米？

答：1.2米。

291.爆破起爆后，应做好哪些工作，确认安全后，其他人员方准进入作业面。

答：派专人进行检查，处理危石、悬石，并设人监护。

292.进行爆破作业时，所有人员应撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的地点，独头坑道内其安全距离不小于多少米？

答：200米。

293.在航道上空挂篮施工时，挂篮上应设置哪些警示设施？

答：信号旗、信号灯。

294.盾构出土运输皮带机应设什么防护装置？

答：防护罩并专人负责。

295.隧道通过松散地层施工，为了减少对围岩的扰动，施工时常用的方法是什么？

答：先护后挖，边挖边封闭。

296.在盾构始发段多少距离的推进中，根据控制地面变形要求，在地面上沿盾构轴线和与轴线垂直的横断面上布设地表位移测量标志点。

答：100米。

297.防止瓦斯积聚的基本措施是什么？

答：加强通风。

298.瓦斯隧道必须设置经专业培训的专职瓦斯监测人员和瓦斯检测仪，每隔多少时间间隔检测一次？

答：60分钟。

299.在电气化铁路上，道口通路两面应设限界架，其通过高度不得超过多少米？

答：4.5米。

300.爆破器材运输中，一人一次运送炸药数量不得超过多少公斤？

答：20公斤。

案例一：Ⅹ公司在山西省在建一座隧道，隧道施工区主要地质是老黄土，节理特性为垂直节理。2011年3月18日19时左右，进口洞内正在进行二衬混凝土施工，同时掌子面亦在进行初期支护格栅施工。掌子面采取三台阶施工法，初支班有4个人在中、上台阶进行锚杆作业，另外还有1人巡回检查焊接质量；下台阶左侧有4人进行架立钢格栅拱架。在4人准备离开架立拱架处取钢筋网片等物时，1名工人突然发现在自己正对面边墙的混凝土在往下掉块，且越来越多，马上和一起作业的其他3名同伴往洞口方向奔跑，在跑到安全地段后发现有1人未跟上来，初步判定掌子面附近塌方，且有当班作业人员及安全员共6人被关在塌方地段。

23时左右，洞内接续发生第二次坍塌，并传出“嗵、嗵”的巨大声音。经观察，对应隧道洞外上方地表亦发生冒顶现象，其半径范围约30米，塌陷深度2.8米左右。事发后，现场立即启动应急预案，开展救援工作。经过多方68小时39分钟的全力营救，5名被困人员解救成功，1人死亡。

1.黄土隧道施工应注意哪些事项？

⑴首先做好洞口、洞门及洞顶的排水系统，并妥善处理好陷穴、裂缝，以免地面积水浸蚀洞体周围，造成土体坍塌。

⑵施工中如发现工作面有失稳现象，应及时用喷射混凝土封闭，加设锚杆，架立钢支撑等加强支护。

⑶施工时要特别注意拱脚下墙脚处断面，如超挖过大，可用墙体同标号混凝土回填或用浆砌片石回填。如发现该处土体承载力不够，应立即加设锚杆或采取其它措施进行加固。钻锚杆孔时，宜采用干钻。

⑷黄土隧道施工，宜先做仰拱，如果不能先作仰拱时，为防止边墙向内位移，应在开挖与灌注仰拱之前，加设横撑梁顶紧，以防墙体变形。

⑸锚杆宜采用早强砂浆式锚杆。

2.请针对上述事故总结预防同类事故的措施。

⑴严格施工管理，确保施工按规范、施组要求进行，隧道施工严格落实《中国中铁股份有限公司隧道防坍塌卡控红线》规定要求。

⑵完善合同条款，严肃隐患排查整改工作，落实协作队伍隐患整改责任。

⑶配备专门的监控量测人员，确保数据有效指导施工，提高对黄土隧道的特殊地质及气候等复杂因素危险的认识。

⑷完善隧道及地下工程应急预案，开展应急逃生演练。

案例二：2011年3月19日，X公司施工作业队正在进行桥梁电缆槽汽车吊装（运输）作业，吊车司机韩某负责操作吊车，杨某、商某相互配合搬运电缆槽及挂钢丝绳作业。桥下存放有轨道板与铁路营业线防护墙之间相距24米，中间有一条铁路自备高压线（10KV），距离轨道板15米。吊车支放在轨道板与自备线之间，吊车支腿与自备线垂直距离约7米。

上午10时许，天气刮风伴随小雨，杨某、商某在没有任何安全措施的情况下，直接拉着吊车小钩前行准备起吊电缆槽。过程中，吊钩钢丝绳逐渐靠近高压线且瞬间超过安全距离，因刮风摆动以及下雨空气潮湿的原因，导致杨某、商某两人触电。

事故发生后，桥上人员立即赶到桥下进行抢救，并同时拨打120急救电话，将伤者送到医院救治。商某1人经抢救无效死亡，杨某经住院治疗后痊愈。

1.请分析上述事故发生的直接原因。

⑴吊车司机韩某在准备吊装过程中没有考虑到与高压线的安全距离，且刮风下雨天违章操作，放任作业人员歪拉斜吊。

⑵两名作业人员已知作业面上方有高压线，在刮风下雨情况下，未采取任何针对性防范措施，盲目蛮干。

2.请简要分析上述事故间接原因。

⑴X公司现场管理脱节。作业队临近营业线施工未按要求上报施工计划，擅自施工，施工时现场无管理人员盯控；吊车作业时，未按落实“一机一人”的防护措施，是事故发生的主要原因。

⑵X公司安全教育培训有较大漏洞。未对作业人员进行必要的岗位安全教育培训，作业人员安全意识淡薄；安全技术交底有缺失，作业人员违章作业。

3.请针对上述事故总结预防同类事故的措施。

⑴坚持按计划施工，确保监控人员到位。所有工点，无论主体或附属工程，特别是临近营业线吊装作业，都必须配备施工负责人一名，安全防护员一名，进行施工指导和安全防护。

⑵加强安全教育系统培训力度。对施工人员进行了安全教育，组织学习岗位操作规程及安全防范措施，进一步规范施工作业行为。针对高空临边作业、临时用电、吊装作业、小型机具安全操作规程，临近、上跨营业线，跨桥跨线施工的安全防护要点和注意事项进行教育培训。

⑶认真排查梳理危险源，完善日巡查制度，制定相应的卡控措施。要根据隐患分布情况，确定包保责任人，落实整改措施。同时制定安全质量日巡查制度，以确保施工现场安全受控，避免事故发生。

案例三：X公司在甘肃省祁连山区在建一座铁路双线单洞隧道，2011年4月凌晨隧道出口拱顶发生坍塌，隧道立即停工进行变更，经四方到现场会商对钢拱架采取了变更。4月19日，操作人员对该隧道出口原坍方施做上台阶工字钢和锚杆。先后有41人进入洞内，其中有29人于23时30分前先后出洞，剩余12人继续喷射混凝土作业。

4月20日凌晨01点30分，喷浆班12人站在台架上面对已安装完毕的工字钢进行混凝土喷射作业。凌晨4时，掌子面左侧拱顶突然发生塌方，将正在喷浆的12人埋在塌方体内，造成12人死亡。

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，把生产安全事故分为几个等级？此起事故属于哪个等级？

⑴特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

⑵重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

⑶较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

⑷一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

⑸该起事故属于重大生产安全事故。

2.根据股份公司《关于进一步规范全公司生产安全事故报告的通知》（股份传2010-256）要求，发生生产安全事故后，事故单位要履行哪些报告程序？

企业发生员工死亡事故、3人以上重伤事故后，事故现场负责人必须立即向项目负责人报告；项目负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

同时，事故单位应以生产安全事故快报表格式、连同不少于4张能充分反映事故现场实际情况和全貌的电子版照片及说明，逐级上报企业安全生产监督管理部门，且必须在事发3小时内报至股份公司安质环保部。

3.请针对上述事故总结预防同类事故的措施。

⑴高度重视隧道停工、复工阶段存在的安全隐患和不稳定性因素，确保措施到位、资源到位、责任到位。高风险隧道必须采用自建型架子队，确保指令落实到位。

⑵加强监控量测，做好掌子面的地质素描和综合预测预报工作。

⑶创新教育培训方式，以标准工序、作业图版的方式，定期开展危险源、操作规程、工艺流程、岗位可能出现的危害及防护措施的宣贯培训,加强不同岗位、工序转换、新员工到岗之时的安全知识培训。

⑷加大日常检查及整改力度。作业过程中需安排安全员巡岗，重点岗位加大巡查力度；定期抽查一线员工对安全、生产知识的掌握情况，并将结果纳入班组考核。

⑸加大对隧道施工防塌卡控红线的贯彻执行力度，停工待工复工期间，首先检查和确保工程措施到位，并进行会签后，再行复工。

案例四：2005年12月22日，由X公司承建的四川D高速公路D隧道发生瓦斯爆炸，造成44人死亡，11人受伤，大量施工设备损坏，直接经济损失2035万元。

2005年10月12日，X公司承建的D隧道进行右洞开挖时，施工单位发现K14+790至K14+872段初期支护变形超限，当即停止开挖。从10月17日开始，施工单位按照建设、设计、监理、施工四方会勘纪要对变形地段初期支护进行拆换。12月16日，初期支护钢拱架拆换至距掌子面12m处，随着围岩的剥落，K14+860至K14+865段逐渐形成大空腔，并伴有股状水流出。12月19日下午，初期支护钢拱架拆换至K14+865处，原有初期支护背后围岩左前上方形成一漏斗状空腔，建设、设计、监理、施工四方有关人员再次对现场进行了会勘。12月20日至21日，施工单位按照四方共同研究的处理方案对塌腔内进行了喷射混凝土支护，但塌方没有得到控制，空腔继续扩大，至22日零点班，塌腔已与掌子面连通，形成4-5m高、6-7m宽、约5m长的空腔，空腔内时有掉块现象。

2005年12月22日，白班先后有43人进入右洞，其中有9人于14时30分前先后出洞，右洞洞内剩余人员34人。当班，接风筒于10时起停风1小时，11时接好风筒，恢复供风，当时风筒出风口距掌子面约30m,送风距离超过1400m。14时40分，发生瓦斯爆炸，爆炸冲击波将停放在距右洞口外约20m远、重达70T的模板台车冲出40多米，洞口通风机错位，配电柜损坏，大幅宣传牌被掀飞，造成44人死亡，11人受伤。

1.瓦斯隧道分几类?如何确定？

瓦斯隧道分为低瓦斯隧道、高瓦斯隧道及瓦斯突出隧道三种，瓦斯隧道的类型按隧道内瓦斯工区的最高级确定。

2.低瓦斯工区和高瓦斯工区如何判定?

低瓦斯工区和高瓦斯工区可按绝对瓦斯涌出量进行判定。当全工区的瓦斯涌出量小于0.5m3/min时，为低瓦斯工区；大于或等于0.5m3/min时，为高瓦斯工区。

3.瓦斯隧道项目经理应对本项目负有哪些职责?

⑴建立、健全瓦斯隧道安全生产责任制度；⑵组织制定瓦斯隧道安全生产规章制度和操作规程；⑶保证瓦斯隧道安全生产条件所必需的资金投入和有效实施；⑷)督促、检查瓦斯隧道安全生产工作，及时消除生产安全隐患；⑸组织制定并实施瓦斯隧道生产安全事故应急救援预案；⑹及时、如实报告生产安全事故。

4.请针对上述事故总结预防同类事故的措施。

⑴加强隐患排查和整治工作。深入开展安全生产大检查，检查制度建立、落实情况，检查员工安全认识、防护技能、防护器具，全面、全员、全过程不留死角。对发现问题，逐项、逐条落实责任人进行整改，并将检查整改情况记录在案，真正做到隐患不消灭坚决不放过。

⑵完善瓦斯监控系统，通风、供电系统。建立人工检测和自动监控系统相结合的瓦斯监控体系，隧道自动断电报警系统为声、光连动形式，当隧道遇到紧急情况实现瓦电闭锁。每个洞口安装适型的轴流风机将新鲜空气送至掌子面。在掌子面至模板台车地段的死角、塌腔等部位用高压风将瓦斯引出。制定包括“隧道通风作业、钻爆作业、焊接切割作业、喷锚支护作业”等特殊工程和关键工序的作业指导书及实施细则，明确作业标准、作业流程及安全质量控制措施要求。

⑶加强防坍塌措施。在加强地质预报工作的基础上，详细调查塌方的范围、位置、形状、塌穴地质构造，查明其诱发原因和塌方类型，据此确定处理方案,结合现场实际情况，根据设计资料确定施工方案，进行施工技术交底。开展领导带班，确保方案的实施，做到万无一失。施工支护配合开挖及时施作，确保施工安全。加强超前支护，采取大管棚、小导管注浆，稳定前方岩层。

⑷完善事故应急救援预案，扎实做好事故应急演练工作，对安全质量隐患认真排查，实行重点监控。根据高瓦斯隧道的特殊情况，组织制定防坍塌、瓦斯燃烧等专项应急预案，依托地方医疗、救护、公安等部门成立兼职应急救援队伍，储备相应的应急救援物资、设备。

案例五：2008年11月15日15时15分，X单位施工的H市地铁X车站北2基坑西侧F大道路面下沉致使基坑基底失稳，导致西侧连续墙断裂，基坑坍塌，倒塌长度约75m左右。东侧河水及西侧F大道下的污水、自来水管破裂后的大量流水立即涌进基坑，积水深达9m。事发当日，造成3人死亡，18人失踪，24人受伤。

事故发生后，项目部立即启动应急预案，组织人员、机械将基坑内的施工人员用吊车和运料吊篮紧急吊运出基坑，同时拔打119、120等急救电话，将伤员急送医院救治。并立即调两台挖掘机和施工人员，用编织袋装土对东侧流入基坑的河水进行封堵；协助交警对塌陷外的人员、车辆进行疏散，对F大道两端进行封闭。

同时，逐级向企业上级和H市地铁集团公司领导上报事故。各级领导接报后，带领相关部门人员分别于15日22时至24时赶到事故现场，组织事故抢险工作。

至2009年4月8日，X站坍塌事故的最后４名失踪者遗体全部找到，经公安部门ＤＮＡ鉴定确认遇难者的身份后，H市地铁X站坍塌事故共造成21人死亡，24人受伤

1.深基坑支护常用的支护方法有哪几种？

深基坑常用支护方法包括重力式支护、挡土灌注桩支护、土层锚杆支护和地下连续墙。

2.项目发生安全事故后，事故信息的报告流程是什么？

⑴发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门。

⑵发生较大以上生产安全事故的，事故发生单位在依照⑴规定报告的同时，应当在1小时内报告省级安全生产监督管理部门。

⑶发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位在依照本条⑴、⑵规定报告的同时，可以立即报告国家安全生产监督管理总局。

⑶事故单位应以生产安全事故快报表格式、连同不少于4张能充分反映事故现场实际情况和全貌的电子版照片及说明，逐级上报企业安全生产监督管理部门，且必须在事发3小时内报至企业安质环保部。

3.地铁建设中如何避免地陷？

⑴做好前期地质调查工作。施工前要组织专家，针对修建地点的地质情况进行勘测和调研，对不同地质采取不同的应对方法。

⑵把安全生产的要求贯彻到地铁建设的全过程。施工单位应严格遵守操作规则，发现隐患及时处理，做好应对工作，确保施工安全。

⑶加强相关人员的安全培训。安全培训必须以贯彻安全措施为重点，切忌流于形式。提高施工人员的安全意识和处理安全事故的应变处理能力。

⑷落实安全生产责任制，设立应急预案。根据地铁建设常发生的事件设置对应应急预案，发生紧急事件时各有关部门应紧密配合，使事故得到及时快速的处理。

案例六：2010年8月13日10时30分左右，由X公司施工的新建铁路铁路工程，停放在新建C车站（尚未开站）2道DK11+700-DK11+860，2.8‰坡道上位置的10辆重载道砟老K车，因没有设置好防溜装置，在没有机车牵引的情况下，开始向B方向溜逸，顺向挤道岔后冲入C至B区间，经过9‰、8.5‰等下坡道，在DK17+100-DK17+500段撞击正在整道作业的第一小组11名作业人员后，继续向B方向溜逸，10时35分左右，老K车组通过B站1号道岔直股，由3号道岔侧股进入B车站Ⅰ道，在DK26+420处撞击某单位接触网作业梯车后脱轨并倾翻在路堤下，造成11人死亡、3人受伤，10辆卸砟专用车受到不同程度的损坏，120米线路不同程度受到损坏（DK26+420—DK26+540），直接经济损失约800万元。

1.什么是铁路营业线施工？

铁路营业线施工系指影响营业线设备稳定、设备使用和行车安全的各种施工，分为施工作业和维修作业。

2.营业线施工作业主要包括哪些？

⑴线路及站场设备技术改造，增建双线引入电气化改造施工；⑵跨越、穿越线路、站场、架设、铺设桥梁、人行过道管道渡和电力线路、通信线路油气管线等设施的施工；⑶在线路安全保护区内架设铺设管道渡和电力线路、通信线路、油气管线等设施的施工；⑷在规定的安全区域内爆破作业在线路隐蔽工程含通信、信号、电力、缆行路上作业影响路基稳定的各种施工；⑸在信号、联锁、闭塞、CT/TDCS列控通信等行车设备上的大中修施工作业；⑹线路大中修、路基、桥隧大修及大型养路机械施工作业接触网大修作业。

3.营业线现场防护措施是什么？

在施工两端一公里处设置防护员发现来车及时通知现场防护员，现场防护员及时通知现场作业人员停止作业，列车通过后继续施工；现场防护员发现安全隐患会影响行车安全应立即通知两端防护员和车站采取紧急措施阻止列车通行，并报告现场总指挥立即采取措施排除危险后方能恢复通车。

案例七：2010年5月23日上午，X单位16名作业人员正在进行D大桥第3孔梁架设工作,14时，架桥机0#柱已经到达3#桥墩，并支垫好；这时架桥机的3#柱、1#柱（在2#墩上）和0#柱（在3#墩上）均处于支撑状态。此时，机长王某下令收起2#柱并令2#柱向1#柱方向前进对位，在此过程中，按照设计图规定，拆除了1#柱斜拉杆。14时39分，架桥机过孔准备架设第三孔梁的对位作业中，在2#柱接近1#柱时，现场指挥、1#柱监护人员发现异常下令停车，但此时2#柱停不下来，造成架桥机失控整机向前倾斜，0#柱被压弯变形，向前倾倒，最终整机倾倒在2#、3#桥墩上，导致5人死亡，1人重伤，3人轻伤。

1.架梁作业安全应符合哪些规定?

⑴架桥施工机械使用前应进行机况检查和试运转.对影响架梁作业安全的特殊线路条件、施工临时设施、运梁道路等应在运架梁施工前进行预先检查，并应结合具体工况制定保障作业安全操作细。

⑵轮轨架桥机架梁时，应指定专人负责架桥机运行线路的检查、加固和整修。

⑶架桥机架梁时的线路条件，应符合架桥机设计使用的有关要求。

⑷架桥机0号柱支立于墩台时，应垫平垫实并垂直于墩台顶面，当支立于T形桥台时，0号柱底部应安装钢制枕梁。

⑸架桥机在大坡道上停车对位、架梁时，应设专人安放止轮器和操作紧急制动阀。起重小车的制动装置应安全可靠，并设制动失灵的保险设施。应有专人防止起重小车向下坡方向滑动，并备有止滑设施。

2.架梁作业人员安全防护应符合哪些规定?

⑴特种作业人员必须持证上岗。

⑵架梁作业人员上班前及工作中严禁喝酒，并应有充足的睡眠，不应连续疲劳作业。

⑶墩台作业人员应戴安全帽、穿防滑鞋、拴安全带，必要时应在墩台拴挂安全网。

⑷架梁作业人员进行双层作业时，上层人员应将工具、材料堆放在可靠地方并应采取防止掉落措施。桥面道砟应在梁的两端各留出500mm以上的安全距离。

⑸桥梁吊起后，严禁有人在梁下停留。正在移动或起落的梁上不应进行其他作业。

⑹架桥机、桥墩台及梁上作业人员上下地点应设置上下扶梯，梁体横向张拉及湿接缝施工时应设置吊篮或工作平台。严禁作业人员利用吊钩上下。

⑺脚手板及捆扎材料等应经过检查，确认质量合格后方可使用。

⑻在深水的河道上架梁时，应备有救生圈、救生衣，必要时应备有救生船只。

案例八：2011年12月9日，X单位施工的D隧道出口段发生火灾，造成2名作业人员当场死亡，4名作业人员经抢救无效死亡。

12月9日0时36分左右，该隧道领工员付某走到DK248+475～DK248+469钢筋施工段时，闻到异味，发现防水板作业平台（钢筋作业人员已下班离开）顶层中间位置有火星，意识到起火了，利用现场灭火器进行灭火，并大声喊叫隧道内作业人员，疏散现场人员，很多作业人员听到喊声后迅速向洞口撤离。在灭火过程中，火苗上窜，火势快速蔓延，点燃了隧道顶部挂设好的防水板，洞内烟雾很大，同时电源线被烧断，现场能见度极低，领工员看到洞内人员已经开始撤离，见火势已发展到不得不撤离的程度，只得放下灭火器迅速撤离。出洞后立即清点人数，发现尚有7名人员被困，立即组织人员返回搜救，途中搜救到跑出火场的挖掘机司机，由于火势蔓延迅速，大量毒气涌出，已无法继续向前实施搜救，其余6名人员错过了逃生的最后时机，被困洞中。事故造成2名人员当场死亡，4名人员经抢救无效死亡。

1.按照《火灾统计管理规定》对火灾事故的分类，该起火灾构成什么级别事故？

按照《火灾统计管理规定》，火灾按照造成人员死亡、受灾户数和财产损失金额，火灾划分为3类：⑴具有下列情形之一的，为特大火灾：死亡10人以上（含本数）；重伤20人以上；死亡、重伤20人以上，受灾50户以上；烧毁财物损失50万元以上。⑵具有下列情形之一的，为重大火灾，死亡3人以上；重伤10人以上；死亡、重伤10人以上；受灾30户以上；烧毁财物损失5万元以上。⑶不具有前列两项情形的燃烧事故，为一般火灾。该起火灾为较大火灾事故。

2.发生火灾后，对现场人员有哪些要求？

《消防法》第四十四条规定，任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

3.根据《关于开展强化措施落实防范火灾事故专项治理工作的通知》（中铁股份安〔2011〕522）要求，地下工程施工防火要点有哪些？

⑴隧道施工应依据工程地质、施工工艺和隧道施工设施配备、工程材料性质等情况，明确隧道防火重点区段、工序和部位，制定专项安全防火措施。

⑵重点部位须设置警示标识，明确防火责任人，配置过滤自救呼吸器、防爆报警器。

⑶防水板铺设暴露长度不得超过砼衬砌台车长度的1.5倍；在铺设防水板前，应统一将外露钢筋头、锚杆头及其它需割除物事先清除干净，避免在防水板铺设过程中进行动火作业。

⑷隧道内防水层作业台车主体结构、铺面板制作应采用阻燃材料，应优先设计采用非可燃的钢板、钢网等材料。设计使用或已经使用木铺板（或其他可燃材料）时，必须予以更换或加工安装防火隔离措施予以隔离后续用，并将其纳入强制检查范畴。

⑸隧道内防水板、排水盲管等可燃材料的存量不得超过当班用量，衬砌台车、防水板铺设台架上的照明必须采用36伏以下安全电压照明。

⑹瓦斯隧道施工必须按照《铁路瓦斯隧道技术规范》》（TB10120-2002）要求，加大安全投入，全面加强隧道内用火、用电、防毒气、防窒息、防爆炸等设备配置和安全管理，不留漏洞和死角。必须保证通风系统正常工作，按照“先通风---瓦斯监测---确认安全--进洞作业”程序进行管理。严格执行瓦斯不间断监控和预警制度，认真落实每班双检和一炮三检制，进入瓦斯施工地质区段，必须严格执行瓦斯隧道施工技术规范和相关规定，严格门禁管理，严禁携带火种入内，禁止洞内吸烟。